文档编号：

类    别：    技术

密    级：

智能插座SP20

云平台概要设计说明书

编    写：

编写时间：    2021年04月

部门名称：     成都研发

审    核：

猿人创新成都研发

2021年04月

修订记录

A–增加  M–修改  D–删除

| 版本 | 日期 | AMD | 修订内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2021.04.26 | A | 初稿 |  | 水熊 |

目录

云平台概要设计说明书	6

1	引言	6

1.1	编写背景	6

1.2	编写目的	6

1.3	定义	7

1.4	参考规范	7

2	系统架构设计	7

2.1	架构设计	7

2.1.1	IOT-CLOUD	7

2.1.2	数据交互	8

2.1.3	微服务	9

2.2	关键技术/设计难点/解决方案	9

2.3	开发环境配置	10

2.4	测试环境配置	10

2.5	生产环境配置	10

3	数据库设计	11

3.1	数据库环境说明	11

3.2	数据库命名规则	11

3.3	表汇总	11

3.4	安全性设计	12

3.4.1	防止用户直接操作数据库的方法	12

3.4.2	用户账号密码的加密方法	12

3.4.3	数据库管理与维护说明	12

4	功能设计	12

4.1	功能汇总	12

4.2	http服务	13

4.2.1	功能描述	13

4.2.2	功能设计/流程图	13

4.2.3	对外接口	15

4.2.4	具体实现核心概述	16

4.3	Device-iot服务	16

4.3.1	功能描述	16

4.3.2	功能设计/流程图	16

4.3.3	对外接口	23

4.3.4	具体实现核心概述	23

4.4	中间件模块Device-action服务	24

4.4.1	功能描述	24

4.4.2	功能设计/流程图	25

4.4.3	对外接口	25

4.4.4	具体实现核心概述	26

4.5	Control服务	26

4.5.1	功能描述	26

4.5.2	功能设计/流程图	27

4.5.3	对外接口	27

4.5.4	具体实现核心概述	27

4.6	schedule服务	28

4.6.1	功能描述	28

4.6.2	功能设计/流程图	28

4.6.3	对外接口	28

4.6.4	具体实现核心概述	29

4.7	iot core服务	29

4.7.1	功能描述	29

4.7.2	功能设计/流程图	30

4.7.3	对外接口	30

4.7.4	具体实现核心概述	30

4.8	安全服务	30

4.8.1	功能描述	30

4.8.2	功能设计/流程图	31

4.8.3	对外接口	31

4.8.4	具体实现核心概述	32

4.9	权限服务	32

4.9.1	功能描述	32

4.9.2	功能设计/流程图	32

4.9.3	对外接口	34

4.9.4	具体实现核心概述	34

云平台概要设计说明书

引言

编写背景

随着当今技术变革的日新月异，物联网核心器件需求高速增长。物联网作为通信行业新兴应用，在万物互联的大趋势下，市场规模将进一步扩大，人们对家居智能化的依赖需求越来越高，物联网是互联网行业发展的必然趋势。

基于以上理论，猿人从16年创建就一直在物联网的道路上不断摸索创新，智能插座SP20就是猿人最新开发的扩展项目。

编写目的

为强化公司内人员对智能插座云端服务的理解认知，需要对云端项目进行详细梳理。

本文详细阐述了云端服务中API接口、架构、数据库等设计及环境部署说明，作为开发人员及维护人员的指导性文档。

定义

参考规范

系统架构设计

架构设计

IOT-CLOUD

数据交互

微服务

关键技术/设计难点/解决方案

关键技术：使用mqtt作为交互中间件，这是一种基于发布/订阅的轻量级通讯协议。

设计难点：高并发及高可用一直是软件开发功能上的一道难关，未来的SP20插座可能会突破千万级的设备量，qps会达到百万级，这是设计中最大的难点。

解决方案：智能家居在中国乃至世界也是未来的开发主流，市面上常用的mqtt服务有两个，emqx和aws iot，经多方调研及验证，相比下aws iot服务链路全，安全性高，维护速度快，基于此考虑最终选择使用aws iot作为开发的核心服务。

开发环境配置

服务器版本：centos8、windows10

开发语言版本：golang 1.16

所需其他安装：

java 1.8

kafka 2.6.1

Mysql 5.7

Redis 6.2.1

aws-cli v2

测试环境配置

服务器版本：centos8

开发语言版本：golang 1.16

所需其他安装：

java 1.8

kafka 2.6.1

Mysql 5.7

Redis 6.2.1

aws-cli v2

生产环境配置

服务器版本：centos8

开发语言版本：golang 1.16

所需其他安装：

java 1.8

kafka 2.6.1

Mysql 5.7

Redis 6.2.1

aws-cli v2

数据库设计

数据库环境说明

依赖环境：Linux、Windows

数据库使用：Mysql（5.7），Redis（6.2.1）

依赖插件：Navicate（Mysql）

数据库命名规则

- 使用小写英文字母

- 使用下划线做连接符

- 表名要通俗易懂

表汇总

1、device	设备信息表

2、user_device		用户绑定的设备表

3、user		用户基本信息表

4、user_info	用户扩展信息表

5、user_automation    用户自定义情景模式

6、device_automation     设备情景模式操作

安全性设计

防止用户直接操作数据库的方法

为避免用户直接操作数据库，做了如下预防方案：

- 使用https加密传输，传输数据无法通过抓包获取。

- 在接口业务层中对sql注入做中间件预防，避免用户在输入框使用sql注入攻击。

用户账号密码的加密方法

1、MD5加密

数据库管理与维护说明

- 设置管理权限

- 监控数据库的状态，出现问题及时报警并通知相关人员

- 做好数据备份

功能设计

功能汇总

- http服务

- Device-iot服务

- Device action服务

- Control服务

- Schedule服务

- IoT-core服务

- 安全服务

- 权限服务

http服务

功能描述

http服务提供给app的接口，包括登录验证，加密，功能接口等，此外，还有App接入时重定向到正确的区域，Sts token管理等功能。

功能设计/流程图

- 用户登录

- 用户注册

- 用户验证码获取

对外接口

|  | 功能 | 协议 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户注册 | http |  |
| 2 | 用户登录 | http |  |
| 3 | 用户注销 | http |  |
| 4 | 用户登出 | http |  |
| 5 | 用户验证码获取 | http |  |

具体实现核心概述

经多方调研，框架选择使用go-kit搭建。go-kit是用golang语言开发的一款轻量级的框架，严格意义上来说，go-kit其实是一个golang的工具集，开发者可以更具自己的需求，自由使用里面的工具，具有高性能，使用快捷方便等优点。

在http服务使用这个框架，可以做到模块间最大程度的解耦，使得模块与模块之间互不影响，对之后代码的维护与扩展打好基础。

Device-iot服务

功能描述

Device-iot服务是对于设备相关的一些管理。

主要功能包括入网，删除，查询，更新，iot证书策略附加、权限验证、OTA升级、设备消息，一些状态变化，遥测数据持久化消息等。

功能设计/流程图

- 设备绑定流程

- 设备绑定校验

- 用户获取设备列表

4、mqtt流程图

5、mysql流程图

6、redis流程图（主要是锁）

7、kafka流程图

对外接口

|  | 功能 | 协议 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户获取设备信息 | grpc | 用户可根据参数获取全部绑定列表或单个信息 |
| 2 | 设备绑定 | grpc |  |
| 3 | 设备上报心跳 | mqtt |  |
| 4 | 设备上报状态 | mqtt |  |
| 5 | 控制设备开关 | grpc |  |
| 6 | ota升级 | grpc |  |
| 7 | iot证书策略附加 | grpc |  |

具体实现核心概述

这个部分一共可以分为三个部分，设备的增删改查部分，iot证书策略以及权限部分，以及设备状态部分。

设备部分：该部分主要是设备的增删改查的操作，涉及到设备的所有控制相关的逻辑，包括入网、控制、解绑、更新以及查询等，其他所有地方对于设备的控制，都是通过这部分的grpc接口来对外提供，做到控制的统一管理，便于维护。

Iot证书策略以及权限部分：主要是针对AWS平台IOT证书的权限的管理，包括对证书的验证，生成，删除以及修改等，还有对于证书策略的验证，增加和修改，其实现都是与AWS的IAM服务以及策略服务对接。

设备状态部分：这部分主要是对于设备状态的维护与处理。其主要作用是对于设备状态数据的持久化，包括缓存和数据库两方面，都需要进行维护。其他服务监控到设备状态发生了变化时，会将消息推送到本服务监听的kafka的队列里，这边从kafka的队列里取到消息后，解析消息，然后把缓存以及数据库里对应设备的状态进行更新，当其他服务来本服务获取设备相关数据时，我们会先从缓存中获取数据，如果缓存中没有，则会从数据库里获取，最后将数据库存在缓存里，做好对数据库的降压。

中间件模块Device-action服务

功能描述

提供以设备为基础的定制化服务，如情景模式，automation, 通知，报警等，提供情景模式新建、更新和查询，执行定时情景模式的触发逻辑，读取设备功能状态消息，转发给app，读取异步状态消息，转发给automation，触发基于设备的通知和报警，接收set、get、ack、push等消息，写一些触发逻辑和日志记录。

功能设计/流程图

对外接口

|  | 功能 | 协议 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增设备规则 | grpc |  |
| 2 | 删除设备规则 | grpc |  |
| 3 | 修改设备规则 | grpc |  |
| 4 | 查询设备规则 | grpc |  |

具体实现核心概述

该服务主要是实现定制化的功能，例如定时控制设备，根据外部条件（比如天气，温度，湿度，设备电量等）控制设备，还有设备之间的互相联动，例如当卧室的灯打开了，就把空调也打开这类似的场景功能。我们会对外提供接口，让用户可以自己设置规则（根据我们提供的一些条件），我们保存这些规则，当系统收到设备状态的变更消息时，就根据一定的规则去判断设备当前的状态需不需要触发一定的逻辑，需要的话就调用device服务去发送控制命令，实现自定义的功能。

除此之外，该服务还有记录日志和报警的功能，收到设备的消息时，会记录对应的日志，对于异常消息，会触发报警，比如发邮件或者短信之类的通知功能（其他服务提供）。

Control服务

功能描述

用于处理iot core海量命令，并进行处理转发。

功能设计/流程图

对外接口

无

具体实现核心概述

- 处理设备通过iot core发送给云端的专有处理命令

2、 处理app通过iot core发送给云端的专有处理命令

3、 读取KafKa并处理消息，然后根据业务放入kafka,提供下游服务使用的消息

4、 处理设备的一些配置信息，调用device服务持久化

5、 处理设备上下线时间，通知app设备上下线事件

schedule服务

功能描述

提供周期性事务执行服务，将其余服务需要定时工作的任务按配置时间运行。配置人员可以精确工作时间到日，时：分：秒。不同服务可配置的功能也不同。

功能设计/流程图

对外接口

|  | 功能 | 协议 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询当前任务 | http |  |
| 2 | 任务添加 | http |  |
| 3 | 任务删除 | http |  |
| 4 | 任务信息修改 | http |  |
| 5 | 控制设备开关 | http |  |

具体实现核心概述

核心实现分为两部分，对外接口控制与内部任务调度。

对外接口：采用动静分离，对前端暴露接口，动态调度任务信息，前端页面可实现任务的增删改查，各服务通过接口方法上报信息，将服务列表缓存到云端。

内部任务调度：任务增加后，系统会自动分配协程调度任务，任务信息会存入到缓存中，设置ttl为任务截止时间，同时设置定时器，定时结束启动任务，当服务重启后，会从缓存拉取任务信息，重新进行定时任务调度，避免任务执行失败。

iot core服务

功能描述

mqtt是一款基于发布/订阅的轻量级通讯系统，iot core提供了高效稳定的mqtt服务连接，通过构筑的连接池，分配回收连接对象，在减少cpu消耗的前提下保证服务正常运转

功能设计/流程图

无

对外接口

无

具体实现核心概述

iot core服务主要运用了协程池原理，在服务启动时，启动配置目标的mqtt服务连接数，保持空闲等待，在有客户端连接进入的时候，获取空闲的连接池，分配连接，并将连接配置为使用中，当连接关闭时，将连接放入连接池，连接对象状态改为闲置，全程使用互斥锁释放分配。

安全服务

功能描述

维护各服务的证书管理。

功能设计/流程图

对外接口

|  | 功能 | 协议 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询证书列表 | http |  |
| 2 | 证书添加 | http |  |
| 3 | 证书状态修改 | http |  |

具体实现核心概述

维护各服务所使用证书，将服务与证书的调用关系关联，配置证书到期时间校验，如证书到期两月或一月前提前发出邮件通知，避免检查不当导致证书到期，服务无法使用的情况。

权限服务

功能描述

管理用户、设备、家庭组的关联权限，以及家庭组的配置。

功能设计/流程图

家庭拉人：

对外接口

|  | 功能 | 协议 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭组设备列表获取 | http |  |
| 2 | 家庭组人员列表获取 | http |  |
| 3 | 家庭组添加成员 | http |  |
| 4 | 家庭组删除成员 | http |  |
| 5 | 家庭组添加设备 | http |  |
| 6 | 家庭组删除设备 | http |  |

具体实现核心概述

权限两类，设备权限、家庭成员分类。

家庭成员分为超级管理员、普通管理员、访客。

超级管理员可添加删除普通管理员和访客及家庭关联设备，普通管理员可添加删除访客及家庭关联设备，家庭关系拉取全部依赖于用户邮箱。

访客只有设备开关权限，无权调用设备场景化功能；访客无权增删家庭内设备。